模组驱动器故障报警与保护逻辑说明书

（供客户使用）

| 文件编号 | JXJM-CLIE-FPL-001 |
| --- | --- |
| 产品/项目 | JX机器人关节模组驱动器系列（全工程通用） |
| 适用软件版本 | jx_joint_servo_fw 当前交付版本 |
| 适用硬件版本 | 以各项目实际交付硬件为准 |
| 版本号 | V1.0.1 |
| 发布日期 | 2026-07-30 |
| 编制 |  |
| 审核 |  |
| 批准 |  |
| 保密等级 | 客户资料（对外） |

版本变更记录

| 版本号 | 日期 | 变更类型（新增/修改/删除） | 变更内容摘要 | 编制/修改人 | 审核/批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 2026.02.02 | 新增 | 首次发布 |  |  |
| V1.0.1 | 2026.07.30 | 修改 | 依据最新工程故障目录及各项目配置，校正故障码、等级、保护动作、清除方式、触发条件和排查说明。 |  |  |

1.目的

本文件用于说明机器人关节模组驱动器当前软件工程中已配置的故障报警、故障/跳闸保护逻辑与清除方式，便于客户根据故障码快速判断故障类型、可能原因并采取正确的排查措施。

2.适用范围

本文件面向 jx_joint_servo_fw 整个工程使用，覆盖当前各项目故障配置表中纳入的故障项。不同交付项目可能只使能其中一部分，阈值、确认时间及硬件保护接入方式也可能不同，应以实际交付固件和参数为准。

3.术语与等级定义

3.1 故障码与等级

- 故障码：采用16位“0xDDSS”格式，其中DD为故障域、SS为子域。例如故障域0x05、子域0x07对应故障码0x0507。

- 告警（WARN）：提示异常趋势或运行质量问题；通常仅记录，不由故障管理器主动停机。

- 故障（FAULT）：影响安全或控制可靠性的异常；跳闸（TRIP）：硬件或关键链路的严重异常。两者通常触发保护动作，需排除原因并复位。

3.2 保护动作与清除方式

- 仅记录（ACT_REC）：记录告警，不主动改变伺服输出。

- 受控停机/保持（ACT_DSTOP/ACT_DHOLD）：按设定过程减速停止，随后关闭输出、抱闸或保持位置，具体取决于硬件配置。

- 紧急停机（ACT_ESTOP）：撤销伺服使能并停止运动输出，按硬件配置执行功率关断及抱闸。CLR_AUTO为条件恢复后自动清除，CLR_HOST为主机故障复位清除。

4.故障处理通用流程

1) 记录报错代码与发生工况（负载、转速、电源、电机温度、现场环境等）。

2) 按本文件表格定位故障条目，优先排除硬件与供电问题（短路、接线、过载、散热、编码器线缆等）。

3) 确认触发条件已解除并确保伺服失能后，通过上位机/控制器执行“清除故障/复位”；必要时重新上电。

4) 复位成功后先空载/低速试运行，再逐步恢复到正常工况。

5.故障报警与保护逻辑表

说明：本表按故障码升序汇总当前工程各项目配置中的35项故障。标注为“当前默认关闭”“仅部分项目启用”或“平台相关”的条目，在具体交付版本中可能不会触发。

表 1  故障报警与保护逻辑（汇总）

| 序号 | 故障名称 | 等级 | 报错代码 | 触发条件 | 保护措施 （报警后逻辑） | 清除方式 | 备注说明 （排查方法） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电角零点未标定 | 故障 （FAULT） | 0x0001 | 上电或进入闭环控制前，检测到电角零点参数无效、缺失或尚未完成标定。 | 立即停机保护：撤销伺服使能并停止运动输出；按硬件配置执行功率关断及抱闸流程，进入故障保护状态。 | 完成电角零点标定并保存参数后，确保伺服失能，执行“清除故障/复位”或重新上电。 | 常见原因：首次装配未标定、参数区被擦除/损坏、固件与参数不匹配。检查标定流程、参数保存结果及软件版本。 |
| 2 | 母线电压过高 | 故障 （FAULT） | 0x0100 | 母线电压高于项目设定阈值并持续确认。当前工程常用配置为≥68 V持续≥10 ms。 | 立即停机保护：撤销伺服使能并停止运动输出；按硬件配置执行功率关断及抱闸流程，进入故障保护状态。 | 排除原因并确保伺服失能后，执行“清除故障/复位”；触发条件仍存在时会再次上报。 | 常见原因：输入电源过高、快速减速产生回生、电源吸收能力不足、母线/制动回路异常。检查供电、电容和回生工况。 |
| 3 | 母线电压过低 | 故障 （FAULT） | 0x0101 | 母线电压低于项目设定阈值并持续确认。不同项目阈值不同，48V供电模组欠压阈值通常为40V；24V供电模组欠压阈值通常为20V，确认时间通常为2 ms。 | 立即停机保护：撤销伺服使能并停止运动输出；按硬件配置执行功率关断及抱闸流程，进入故障保护状态。 | 排除原因并确保伺服失能后，执行“清除故障/复位”；触发条件仍存在时会再次上报。 | 常见原因：电源跌落、供电功率不足、线缆压降、接插件接触不良或上电时序异常。测量模组端实际母线电压。 |
| 4 | 母线硬件过压跳闸 | 跳闸 （TRIP） | 0x0102 | 硬件过压比较器或保护信号触发。属于硬件事件类故障，不经过普通软件持续时间判定。 | 立即停机保护：撤销伺服使能并停止运动输出；按硬件配置执行功率关断及抱闸流程，进入故障保护状态。 | 排除原因并确保伺服失能后，执行“清除故障/复位”；触发条件仍存在时会再次上报。 | 检查供电浪涌、回生电压、比较器阈值和保护信号干扰。该故障能否独立上报取决于交付硬件是否接入对应保护信号。 |
| 5 | 母线硬件过流跳闸 | 跳闸 （TRIP） | 0x0103 | 功率驱动硬件BRK/过流保护触发，并由平台中断上报。 | 立即停机保护：撤销伺服使能并停止运动输出；按硬件配置执行功率关断及抱闸流程，进入故障保护状态。 | 排除原因并确保伺服失能后，执行“清除故障/复位”；触发条件仍存在时会再次上报。 | 常见原因：相间/对地短路、负载冲击、功率器件异常或采样/比较器干扰。部分平台统一上报本码，可能不区分U/V相。 |
| 6 | 软件过流 （Iq超限） | 故障 （FAULT） | 0x0200 | 软件检测Iq电流超过项目阈值并持续确认；配置参考为最大相电流的95%、持续50 ms。 | 立即停机保护：撤销伺服使能并停止运动输出；按硬件配置执行功率关断及抱闸流程，进入故障保护状态。 | 排除原因并确保伺服失能后，执行“清除故障/复位”；触发条件仍存在时会再次上报。 | 当前工程各项目默认关闭该故障项，通常不会上报。启用后应检查机械过载、电流环参数、指令突变及电流采样。 |
| 7 | U相硬件过流 | 跳闸 （TRIP） | 0x0201 | 驱动硬件BRK保护触发，平台可识别为U相过流时上报。 | 立即停机保护：撤销伺服使能并停止运动输出；按硬件配置执行功率关断及抱闸流程，进入故障保护状态。 | 排除原因并确保伺服失能后，执行“清除故障/复位”；触发条件仍存在时会再次上报。 | 检查U相输出线、绕组绝缘、功率器件、采样/比较器和机械冲击。部分平台无法区分相别时可能改报0x0103。 |
| 8 | V相硬件过流 | 跳闸 （TRIP） | 0x0203 | 驱动硬件BRK保护触发，平台可识别为V相过流时上报。 | 立即停机保护：撤销伺服使能并停止运动输出；按硬件配置执行功率关断及抱闸流程，进入故障保护状态。 | 排除原因并确保伺服失能后，执行“清除故障/复位”；触发条件仍存在时会再次上报。 | 检查V相输出线、绕组绝缘、功率器件、采样/比较器和机械冲击。部分平台无法区分相别时可能改报0x0103。 |
| 9 | 驱动器过温告警 | 告警 （WARN） | 0x0204 | 驱动/MOS温度达到告警阈值并持续达到确认次数。当前工程阈值为90 ℃，确认次数为2000次诊断采样。 | 仅记录告警，故障管理器不主动改变伺服输出。 | 异常条件解除并满足自动清除条件后自动清除。 | 降低负载和环境温度，检查散热器、导热材料、风道及温度传感器。告警阶段建议提前降载，避免升级为0x0205。 |
| 10 | 驱动器过温故障 | 故障 （FAULT） | 0x0205 | 驱动/MOS温度达到故障阈值并持续确认。当前工程阈值为110 ℃、确认时间200 ms。 | 立即停机保护：撤销伺服使能并停止运动输出；按硬件配置执行功率关断及抱闸流程，进入故障保护状态。 | 温度恢复并满足自动清除条件后故障记录自动清除；此前停机后仍需重新发送使能命令。 | 检查持续过载、频繁加减速、散热安装、环境温度及温度采样。温度未恢复前不要反复强制使能。 |
| 11 | U相软件过流 | 跳闸 （TRIP） | 0x0206 | 软件U相过流事件入口触发时立即成立。 | 立即停机保护：撤销伺服使能并停止运动输出；按硬件配置执行功率关断及抱闸流程，进入故障保护状态。 | 排除原因并确保伺服失能后，执行“清除故障/复位”；触发条件仍存在时会再次上报。 | 检查U相电流采样、相线短路、驱动输出和控制参数。当前公共代码未发现统一的软件触发入口，是否独立上报依平台/版本实现。 |
| 12 | V相软件过流 | 跳闸 （TRIP） | 0x0207 | 软件V相过流事件入口触发时立即成立。 | 立即停机保护：撤销伺服使能并停止运动输出；按硬件配置执行功率关断及抱闸流程，进入故障保护状态。 | 排除原因并确保伺服失能后，执行“清除故障/复位”；触发条件仍存在时会再次上报。 | 检查V相电流采样、相线短路、驱动输出和控制参数。当前公共代码未发现统一的软件触发入口，是否独立上报依平台/版本实现。 |
| 13 | 电机过温告警 | 告警 （WARN） | 0x0302 | 电机温度达到告警阈值并持续达到确认次数。当前工程阈值为90 ℃，确认次数为2000次诊断采样。 | 仅记录告警，故障管理器不主动改变伺服输出。 | 异常条件解除并满足自动清除条件后自动清除。 | 降低负载/电流，检查机械阻力、环境散热、温度传感器和参数。告警持续存在时避免继续高负载运行。 |
| 14 | 电机过温故障 | 故障 （FAULT） | 0x0303 | 电机温度达到故障阈值并持续确认。当前工程阈值为110 ℃、确认时间200 ms。 | 立即停机保护：撤销伺服使能并停止运动输出；按硬件配置执行功率关断及抱闸流程，进入故障保护状态。 | 温度恢复并满足自动清除条件后故障记录自动清除；此前停机后仍需重新发送使能命令。 | 检查机械卡滞、持续过载、相电流、制动器释放状态、散热条件及温度采样。待电机充分冷却后再试运行。 |
| 15 | 编码器超时未更新 | 跳闸 （TRIP） | 0x0400 | 编码器连续未产生有效更新，或快速保护链路判定位置反馈不可用。 | 立即停机保护：撤销伺服使能并停止运动输出；按硬件配置执行功率关断及抱闸流程，进入故障保护状态。 | 排除原因并确保伺服失能后，执行“清除故障/复位”；触发条件仍存在时会再次上报。 | 检查编码器接线（编码器端、驱动板端），必要时更换编码器。属于闭环反馈关键故障。 |
| 16 | 编码器读取失败 | 告警 （WARN） | 0x0401 | 编码器适配层检测到读取失败或无效数据并达到配置确认条件。 | 仅记录告警，故障管理器不主动改变伺服输出。 | 排除原因并确保伺服失能后，执行“清除故障/复位”；触发条件仍存在时会再次上报。 | 检查供电、线缆、接口时序和信号质量。是否独立上报取决于编码器适配层；连续严重异常通常会进一步触发0x0400。 |
| 17 | 力矩通信异常 | 故障 （FAULT） | 0x0402 | 力矩传感器监测启用后，连续未收到新有效帧，或原始数据长时间不更新；当前配置确认15次。 | 受控停机保护：按设定减速度停止；停稳后按硬件配置抱闸/关闭输出。无抱闸项目可适配为减速保持。 | 排除原因并确保伺服失能后，执行“清除故障/复位”；触发条件仍存在时会再次上报。 | 仅力矩传感器项目启用。检查传感器供电、通信线、接口配置、数据刷新及主控任务是否阻塞。 |
| 18 | 力矩信号异常 | 故障 （FAULT） | 0x0403 | 力矩反馈出现非数值、超量程或异常往返毛刺。当前量程判定参考300 N·m，毛刺阈值按保护限值比例配置。 | 受控停机保护：按设定减速度停止；停稳后按硬件配置抱闸/关闭输出。无抱闸项目可适配为减速保持。 | 排除原因并确保伺服失能后，执行“清除故障/复位”；触发条件仍存在时会再次上报。 | 仅力矩传感器项目启用。检查零点漂移、传感器过载、线缆接触、模拟/数字干扰及标定参数。 |
| 19 | 力矩可信异常 | 故障 （FAULT） | 0x0404 | 力矩反馈可信度检查事件触发并达到确认条件。 | 受控停机保护：按设定减速度停止；停稳后按硬件配置抱闸/关闭输出。无抱闸项目可适配为减速保持。 | 排除原因并确保伺服失能后，执行“清除故障/复位”；触发条件仍存在时会再次上报。 | 当前相关项目默认关闭，保留协议兼容。启用后应检查多源力矩信息的一致性、零点、比例系数和传感器安装。 |
| 20 | 编码器状态告警 | 告警 （WARN） | 0x0406 | 编码器状态字或适配层报告可恢复告警状态。 | 仅记录告警，故障管理器不主动改变伺服输出。 | 排除原因并确保伺服失能后，执行“清除故障/复位”；触发条件仍存在时会再次上报。 | 根据编码器型号检查电源、磁场/安装间隙、温度、内部状态位及通信质量。是否独立上报取决于编码器驱动支持。 |
| 21 | 编码器状态错误 | 故障 （FAULT） | 0x0407 | 编码器状态字或适配层报告严重错误，位置反馈不再可信。 | 立即停机保护：撤销伺服使能并停止运动输出；按硬件配置执行功率关断及抱闸流程，进入故障保护状态。 | 排除原因并确保伺服失能后，执行“清除故障/复位”；触发条件仍存在时会再次上报。 | 编码器本体、磁环/码盘安装、供电和通信链路；错误位未解除时复位后会再次触发。是否独立上报依编码器驱动。 |
| 22 | 电流偏置校准失败 | 故障 （FAULT） | 0x0408 | 上电电流零点校准后，U/V相采样偏置超出允许范围或采样不稳定，系统禁止正常运行。 | 立即停机保护：撤销伺服使能并停止运动输出；按硬件配置执行功率关断及抱闸流程，进入故障保护状态。 | 排除采样异常并保证电机无电流后，重新执行校准/重新上电；校准成功后再清除故障。 | 检查采样电阻、运放、ADC参考、偏置电路、焊接和噪声；校准期间不得存在驱动输出或外部注入电流。 |
| 23 | 位置跟踪误差过大 | 告警 （WARN） | 0x0500 | 目标位置与反馈位置的绝对误差超过项目阈值并持续确认。当前阈值为0.2/0.5/0.8 rad，确认时间10 ms。 | 仅记录告警，故障管理器不主动改变伺服输出。 | 排除原因并确保伺服失能后，执行“清除故障/复位”；触发条件仍存在时会再次上报。 | 常见原因：负载过大、机械卡滞、指令阶跃、位置环参数不合适、扭矩能力不足或编码器异常。当前等级已调整为WARN。 |
| 24 | 力矩控制异常 | 故障 （FAULT） | 0x0501 | 力矩反馈超过机械保护限值，或力矩误差过大且电流输出已受限；当前项目保护限值为180/280 N·m，确认20次。 | 立即停机保护：撤销伺服使能并停止运动输出；按硬件配置执行功率关断及抱闸流程，进入故障保护状态。 | 排除原因并确保伺服失能后，执行“清除故障/复位”；触发条件仍存在时会再次上报。 | 仅力矩闭环项目启用。检查机械冲击、外力、传感器标定、力矩目标、电流限幅和力矩环参数。 |
| 25 | 速度跟踪误差过大 | 故障 （FAULT） | 0x0507 | 速度指令与反馈速度的绝对差超过项目阈值并持续确认。当前阈值为500/800/1000/1500 rpm，确认100/200 ms。 | 立即停机保护：撤销伺服使能并停止运动输出；按硬件配置执行功率关断及抱闸流程，进入故障保护状态。 | 排除原因并确保伺服失能后，执行“清除故障/复位”；触发条件仍存在时会再次上报。 | 检查机械卡滞/过载、制动器未释放、电流限幅、速度环参数、编码器反馈、速度单位和指令突变。 |
| 26 | 软件堵转 | 故障 （FAULT） | 0x0508 | 实际速度持续接近零，同时Iq指令持续较大。当前低速阈值为5/20 rpm，高电流阈值为最大相电流的65%/95%，确认2 s。 | 立即停机保护：撤销伺服使能并停止运动输出；按硬件配置执行功率关断及抱闸流程，进入故障保护状态。 | 排除原因并确保伺服失能后，执行“清除故障/复位”；触发条件仍存在时会再次上报。 | 检查机械卡死、负载过大、制动器未释放、相线/电机异常及电流限制。部分项目电流阈值配置为0时该检测实际不成立。 |
| 27 | 速度指令超出上限 | 告警 （WARN） | 0x0509 | 速度指令绝对值超过当前项目定义的电机最高转速。越限期间只上报一次，回到范围内后可再次触发。 | 仅记录告警，故障管理器不主动改变伺服输出。 | 排除原因并确保伺服失能后，执行“清除故障/复位”；触发条件仍存在时会再次上报。 | 检查上位机单位/缩放、轨迹规划、模式切换和参数配置；将速度指令限制在该型号允许范围内。 |
| 28 | 飞车/超速保护 | 故障 （FAULT） | 0x050A | 实际速度达到项目最高转速的约1.15倍并持续≥50 ms。 | 立即停机保护：撤销伺服使能并停止运动输出；按硬件配置执行功率关断及抱闸流程，进入故障保护状态。 | 排除原因并确保伺服失能后，执行“清除故障/复位”；触发条件仍存在时会再次上报。 | 检查速度环失稳、编码器极性/比例、电机参数、目标突变、机械外力拖动及功率级异常。复位前必须确认反馈方向正确。 |
| 29 | 电流跟踪误差过大 | 故障 （FAULT） | 0x050B | PWM和电流环运行时，Id反馈或Iq指令与反馈的误差超过动态阈值并持续≥15 ms；进入/退出相对系数为0.55/0.35。 | 立即停机保护：撤销伺服使能并停止运动输出；按硬件配置执行功率关断及抱闸流程，进入故障保护状态。 | 排除原因并确保伺服失能后，执行“清除故障/复位”；触发条件仍存在时会再次上报。 | 检查母线电压、相线开路、功率器件、电流采样、电机参数和电流环整定；高转速电压饱和也可能导致跟踪失败。 |
| 30 | 通信心跳丢失 | 告警 （WARN） | 0x0600 | 首次收到CAN数据后，连续约500 ms未再收到有效总线帧。仅部分项目启用。 | 项目配置决定：ACT_REC时仅记录；配置ACT_DSTOP时受控停机（无抱闸项目可适配为减速保持）。兼容看门狗在首次超时时还可能主动失能伺服。 | 通信恢复后按CLR_AUTO自动清除；若伺服已被失能，需要重新发送使能命令。 | 检查主站是否持续发送、节点ID/波特率、总线负载、线缆、终端电阻和控制器任务。不要仅依赖单帧周期指令维持心跳。 |
| 31 | CAN通信BusOff | 告警 （WARN） | 0x0603 | CAN控制器错误计数达到BusOff条件，平台中断强制上报告警。 | 仅记录告警，故障管理器不主动改变伺服输出。 | 恢复总线物理条件并确保伺服失能后执行故障复位；平台可能自动尝试重新启动CAN控制器。 | 检查波特率/采样点、终端电阻、CANH/CANL、共地、短路、节点冲突、干扰及总线负载。 |
| 32 | 正向光电限位超出 | 故障 （FAULT） | 0x0705 | 正向光电限位输入持续有效并达到确认时间（当前配置10 ms）。仅带对应限位硬件的项目启用。 | 立即停机保护：撤销伺服使能并停止运动输出；按硬件配置执行功率关断及抱闸流程，进入故障保护状态。 | 确认机械安全并解除正向限位信号后，确保伺服失能，执行“清除故障/复位”。 | 检查是否确实到达机械边界、传感器安装/极性、供电、接线和干扰。排故时避免继续向限位方向运动。 |
| 33 | 负向光电限位超出 | 故障 （FAULT） | 0x0706 | 负向光电限位输入持续有效并达到确认时间（当前配置10 ms）。仅带对应限位硬件的项目启用。 | 立即停机保护：撤销伺服使能并停止运动输出；按硬件配置执行功率关断及抱闸流程，进入故障保护状态。 | 确认机械安全并解除负向限位信号后，确保伺服失能，执行“清除故障/复位”。 | 检查是否确实到达机械边界、传感器安装/极性、供电、接线和干扰。排故时避免继续向限位方向运动。 |
| 34 | 正向软件限位超出 | 故障 （FAULT） | 0x0707 | 目标或反馈位置触及/超过正向软件行程边界；具体边界和判定来源由项目参数配置，部分项目参考+180°。 | 立即停机保护：撤销伺服使能并停止运动输出；按硬件配置执行功率关断及抱闸流程，进入故障保护状态。 | 确认零位和机械安全，将目标调整回允许范围；伺服失能后执行故障复位，再以低速退出限位区。 | 仅启用软件限位的项目有效。检查位置零点、绝对位置、减速比、单位换算、行程参数及目标位置是否越界。 |
| 35 | 负向软件限位超出 | 故障 （FAULT） | 0x0708 | 目标或反馈位置触及/超过负向软件行程边界；具体边界和判定来源由项目参数配置，部分项目参考-180°。 | 立即停机保护：撤销伺服使能并停止运动输出；按硬件配置执行功率关断及抱闸流程，进入故障保护状态。 | 确认零位和机械安全，将目标调整回允许范围；伺服失能后执行故障复位，再以低速退出限位区。 | 仅启用软件限位的项目有效。检查位置零点、绝对位置、减速比、单位换算、行程参数及目标位置是否越界。 |

6.版本维护与条目增删改预留

为便于后续版本管理，建议每次软件或参数更新后按以下规则维护本文件：

1) 新增：在表 1 中新增条目，同时在“版本变更记录”中登记新增原因与影响范围。

2) 修改：保持报错代码不变（如需变更代码，按新增+废弃处理），在表 1 中更新阈值/判定时间/保护措施，并在版本记录中登记。

3) 删除：不建议直接删除历史条目；如确需删除，建议标注为“废弃（Deprecated）”并说明替代方案。

4) 查询：客户可按“报错代码”或“故障名称”快速定位。

7.附录（预留）

附录 A：故障码规则——高8位为故障域，低8位为子域。

附录 B：项目参数差异——故障阈值、确认时间与使能状态以实际交付固件为准。

附录 C：现场排查原则——先解除触发原因，再失能、清故障并低速验证。